Zusatznetzteil

Zusatznetzteil

Das externe Netzgerät wird Verbindung mit einer zentralen Steuereinheit verwendet, um das Netzwerk mit zusätzlicher Leistung zu versorgen.

Die folgenden Merkmale und Funktionen müssen vorhanden sein:

- Einfach an das Netzwerk anzuschließen

- Maximale Versorgungsleistung von 255 W

- Kann aufgrund eines integrierten Netzwerkverteilers an jeder beliebigen Stelle in der Systemverkabelung installiert werden

- Verwendet eine Durchschleif-Verkabelung

- Wird beim Einschalten der zentralen Steuereinheit automatisch eingeschaltet

- Alle Ausgänge sind kurzschlussfest

- Kann freistehend auf einem Tisch oder in 19-Zoll-Racks eingebaut werden

Die folgenden Anzeige- und Bedienelemente müssen vorhanden sein:

- LED- Netzanzeige

- Drei rote LED-Überlastungsanzeigen für die Netzwerkausgänge

Die folgenden Anschlussmöglichkeiten müssen vorhanden sein:

- Euro-Netzanschluss mit integrierter Sicherung einschließlich passendem Netzkabel 1,7 m

- 2 m DCN- Kabel mit angegossenem 6-poligem Rund- Steckverbinder

- 6-poliger Rund- Steckverbinder für durchgeschleifte Verbindung zum Netzwerk

- Drei Anschlussbuchsen zum Anschließen von Einheiten und externen Netzgeräten. Alle Buchsen sind kurzschlussfest (3x 6-polige Rundbuchsen)

Technische Daten

Elektrische Daten

Betriebsspannung			105, 115, 125, 220, 230, 240 VAC, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme			350 W

Versorgungsspannung		40 VDC, max. 85 W pro Anschluss

Mechanische Daten

Installation			freistehend auf einem Tisch montiert

oder in einem 19-Zoll-Rack eingebaut

(erfordert 2 HE mit 19 Zoll Breite)

Abmessungen	(H x B x T)		100 x 220 x 308 mm

Gewicht				8,3 kg

Farbe Gehäuse			Hellgrau (PH 10709)

Farbe Griffe			Dunkelgrau (PH 10711)

Fabrikat:  	Bosch oder gleichwertig

Typ:    	DCN-EPS

Angebotenes Fabrikat:................... 	Typ:.....................

Material:  EURO.........................	Lohn: EURO...............