Vorsitzenden Sprechstelle

Vorsitzenden Sprechstelle

in kompaktem anthrazitfarbenen Kunststoffgehäuse mit Mikrofon mit

Leuchtring.

Leistungsmerkmale:

- An der Sprechstelle sollen zwei Delegierte über Kopfhörer mithören

können.

- Die Lautstärke ist an der Sprechstelle einstellbar. Sie verfügt

neben der Sprechtaste über eine Vorrangtaste.

- Einzigartige, patentierete „Sprecher möglich“ Anzeige

Die Sprechstelle hat folgende Anzeige- und Bedienelemente:

- Vorrangtaste

- Mikrofon mit Leuchtring

- Taste Mikrofon ein/aus

- Mikrofon-Einschaltanzeige, rote LED

- Drehknopf zur Einstellung der Lautstärke an den Kopfhörerausgängen

- Wahlschalter für Gongsignal

- Wahlschalter zur Auswahl, ob die Mikrofone der Delegierten durch

die Vorrangtaste des Vorsitzenden vorübergehend oder ständig abgeschaltet

werden

- Der Lautsprecher wird automatisch abgeschaltet, wenn das Mikrofon aktiv

oder der Kopfhörer angeschlossen ist

Jedes Gerät wird geliefert mit einem 2 m langen Kabel mit angegossenem Rund-

stecker sowie eine 7 polige Buchse zur durchgeschleiften Verkabelung mit

weiteren Sprechstellen oder der CPSU. Kopfhörer-Klinkenbuchse mit 3.5 mm

Klinke.

Technische Daten

Länge des Schwanenhalses		313 mm

Gewicht					1 kg

Abmessungen der Frontplatte

(H x B x T)					71 x 220 x 140 mm

Fabrikat:  			Bosch oder gleichwertig

Typ:       			CCS-CMS

Angebotenes Fabrikat:.................... Typ:...................

Material:  EURO..........................	Lohn: EURO.............