8-Kanal Infrarotsender

8-Kanal Infrarotsender

Zur digitalen Audioübertragung für analoge und digitale Eingangssignale, Mo-                                               dulierung auf Infrarot Trägerwellen.

Leistungsmerkmale:

- Als 19" Gehäuse (2 HE) für den Einbau in ein 19" Gestell oder als Auftischgehäuse einsetzbar.

- Universalnetzgerät zum Betrieb an 90 bis 264 V AC für weltweiten Einsatz.

- Optisches Netzwerk zur Anbindung an eine zentrale Steuereinheit DCN oder Audioerweiterungen.

- Konfigurierbare Übertragungsqualität von Mono 10 kHz bis Stereo 20 kHz für jeden Kanal.

- Einsetzbar in Räumen auch bei voller Sonneneinstrahlung.

- Keine Interferenzen oder Verzerrungen bei jeglicher Art der Beleuchtung.

- Eingebauter Mini-Infrarotstrahler zur Tonüberwachung.

- Anschlussmöglichkeit von Konferenzsystemen wie das digitale Bosch DCN oder das analoge Bosch CCS 800.

- Slave-Modus zur Übertragung von Signalen von einem anderen Sender, so dass mehrere Räume gleichzeitig genutzt werden können.

- Automatische Übertragung von Notfallmeldungen auf alle Kanäle.

- Verstellbare Empfindlichkeit für jeden Eingang zur Feinabstimmung der Tonpegel.

- Aux-Betriebsmodus für Übertragung von Musik auf alle Kanäle während einer                                                 Pause.

- Testmodus, der einen unterschiedlichen Frequenzton für jeden Eingang/Kanal generiert, wobei der Ton beim Durchlaufen der Kanäle allmählich ansteigt.

- Anzeige von Strahler- und Systemstatus über Display.

- Konfiguration von Sender und Anlage über eine Anzeige und einen einzigen Dreh-Druckschalter.

- Zuweisung eines eindeutigen Namens durch den Einrichter für jeden Sender zur leichteren Identifizierung.

- Zuweisung eines eindeutigen Namens durch den Einrichter für jeden Tonkanal. Es muss möglich sein, diese Namen aus einer Optionsliste zu wählen oder sie manuell einzugeben.

- Automatische Standby/Ein-Funktion beim Anschluss des Bosch DCN Systems.

- Automatische Synchronisation mit der Anzahl der in einem DCN-System verwendeten Kanäle.

- Selbstdiagnose-Funktionen zur schnellen und wirkungsvollen Fehlersuche und Behebung durch Personal vor Ort.

- 2 x 16-stellige LCD für Statusinformationen und Senderkonfiguration

- Dreh-Druckschalter für die Navigation durch die Menüs und Konfiguration.

Anschlussfeld mit:

- Eurosteckdose für Netzanschluss

- Steckplatz mit Audio-Datenbusanschluss (H15, Andruckleiste) für Anschluss des symmetrischen Toneingangs- und Dolmetschermoduls oder des DCN Schnittstellenmoduls.

- 8 Cinch-Anschlüsse für Eingang der asymmetrischen Audiosignale.

- Zwei XLR-Buchsen für Eingang der symmetrischen Signale vom Redner, Notfallmeldungen oder Musik.

- Zwei optische Netzwerkanschlüsse für den Anschluss von DCN Zentraleinheit oder Audioerweiterungen.

- Eine Klemmleistenbuchse für Übertragung von Notfallmeldungen auf alle Kanäle.

- 3,5 mm Stereo-Kopfhörerbuchse für Überwachung der Eingänge und Kanäle.

- Ein BNC-Anschluss für Aufnahme eines HF-Signals von einem anderen Sender.

- Sechs BNC-Anschlüsse für Ausgabe eines HF-Signals an bis zu 30 Strahler.

Technische Daten

Asymmetrische Audio-Eingänge	-6 bis +6 dBV nominal                                              Symmetrische Audio-Eingänge  	+6 bis +18 dBV nominal

Audio-Frequenzgang 		20 Hz bis 10 kHz (-3 dB ) in Standardqualität

20 Hz bis 20 kHz (-3 dB) in Stereo-Topqualität

Harmonische Verzerrung insgesamt bei 1 kHz	< 0,05 %

Nebensprechdämpfung bei 1 kHz		> 80 dB

Dynamikbereich                	> 80 dB

Gewichteter Signal-/Rauschabstand 	> 80 dB (A)

Kopfhörer-Ausgang   			32 Ohm bis 2 kOhm

Wellenlänge der IR-Übertragung	870 nm

Modulationsfrequenz    			6 MHz bis 8 MHz

HF-Eingang             			nominal 1 Vpp, minimal 10 mVpp, 75 Ohm

HF-Ausgang         			1 Vpp, 6 VDC, 75 Ohm

Leistungsaufnahme  			55 Watt

Abmessungen (HxBxT)			88 x 483 x 350 mm

Gewicht           			6,7 kg

Fabrikat:    	Bosch oder gleichwertig

Typ:       		INT-TX08

Angebotenes Fabrikat:.................... Typ:.....................

Material:  EURO..........................	Lohn: EURO..............