ISC-PDL1-W18G y ISC-PDL1-W18H

Detectores Duales Serie Professional
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Sección 281600 – Detección de Intrusión

PARTE 2 – PRODUCTOS

2.01	Faricante

A. Bosch Security Systems

130 Perinton Parkway

Fairport, New York 14450

Tel: +1(585) 223 4060

Fax: +1 (585) 223 9180

WWW.boschsecurity.com

B.	El producto aquí descrito es fabricado por una empresa cuyo sistema de calidad se encuentra en conformidad con I.S. /ISO 9001/EN 29001, QUALITY SYSTEM.

2.02	Descripción General del Detector

A. El producto aquí descrito es un detector dual que incorpora señales PIR con radar Doppler de rango adaptable en un algoritmo inteligente para garantizar decisiones de alarma precisas y confiables. El producto se encuentra diseñado para aplicaciones comerciales en interiores y cuenta con una cámara óptica sellada para proveer inmunidad a suciedad e insectos. La unidad consiste de un gabinete de dos piezas sin tornillos, para simplificar la instalación. El detector incorpora tecnología de fusión de datos del sensor, la cual integra los datos recibidos desde cinco sensores diferentes para asegurar que las condiciones de alarma estén basadas en información precisa, y tecnología óptica tri-focal, la que elimina espacios sin cobertura y falsas alarmas.

2.03	Requisitos del Detector

A.	La unidad aquí descrita es un detector dual que incorpora un radar Doppler de rango adaptable y señales PIR en un algoritmo inteligente para proveer decisiones de alarma precisas y confiables.

B.	El detector se encuentra disponible en modelos de microondas de 10.525 GHz y 10.588 GHz, cumpliendo con los requerimientos en las aplicaciones.

C.	El detector consiste de un gabinete de dos piezas sin tornillos, con el fin de simplificar la instalación.

D.	El detector está diseñado con una cámara óptica sellada para garantizar inmunidad a suciedad, insectos y pequeños animales.

E.	El detector se encuentra diseñado para brindar cobertura ante una falla del subsistema de microondas.

F.	La característica de Anti-Enmascaramiento de Microondas envía una señal de falla en supervisión si cualquier material reflectante de microondas es ubicado dentro de los 30 cm (1 pie) de distancia al detector.

G. El detector contiene diodos de emisión de luz (LEDs) que se ajustan						automáticamente al nivel de luz del ambiente. Un LED azul indica alarmas duales y se activa durante un walk test remoto. El LED de walk test puede ser habilitado o deshabilitado desde el panel de control, o localmente utilizando el interruptor DIP del detector. Un LED amarillo indica las alarmas de microondas, y un LED rojo indica las alarmas de PIR.

H.	El detector reduce las falsas alarmas gracias a la cámara óptica sellada, la cual brinda inmunidad a suciedad e insectos.

I.	El detector provee una función de auto-test remoto que se inicia cuando la entrada del walk test cambia a su estado activo. El relé de alarma y el LED de alarma se activan por cuatro segundos si el test resulta satisfactorio. Ante un test fallido, el relé de falla se activa y el LED de alarma comienza a parpadear.

J.	El detector provee supervisión de alimentación de entrada, la cual activa el relé de falla y provoca el parpadeo del LED cuando la energía es menor a 8 volts.

2.04	Requisitos de la Tecnología del Sensor

A.	El detector incorpora tecnología de fusión de datos del sensor, la cual utiliza un microprocesador interno para reunir, analizar, y comparar los datos provenientes de cinco sensores diferentes a fin de tomar las más inteligentes decisiones de alarma. Los datos procesados del microprocesador se reciben de dos sensores piroeléctricos, un sensor de microondas Doppler, un sensor de la temperatura del ambiente, y un sensor del nivel de luz.

B.	El detector también incorpora tecnología tri-focal, la cual utiliza tres lentes Fresnel de alta calidad con tres distancias focales específicas para brindar cobertura de largo alcance, mediano alcance y corto alcance. El detector aplica las tres distancias focales a 86 zonas de detección que se combinan para producir 11 sólidas cortinas de detección. La tecnología óptica tri-focal incluye dos sensores piroeléctricos, lo cual duplica la efectividad óptica estándar.

C.	El detector provee activa supresión de blancos, capaz de medir la intensidad de la luz en dirección al frente de la unidad y utilizar la información provista por los sensores para eliminar las falsas alarmas causadas por fuentes de luz brillante. No se producen falsas alarmas a causa de fuentes de luz brillante de hasta 10,000 lux.

D.	El detector provee compensación dinámica de la temperatura, la cual ajusta la sensibilidad del PIR y permite detectar con precisión el calor del cuerpo humano para evitar falsas alarmas y garantizar un adecuado funcionamiento de captura a cualquier temperatura de operación.

2.05	Salidas

A.	El detector posee una cubierta y un interruptor tamper de pared con un contacto “normalmente cerrado” que abre para notificar al panel de control cuando la cubierta es removida o el detector es separado de la pared. Los contactos se estiman en un máximo de 25 VDC, 125 mA.

B. El detector provee un relé de contactos secos con alimentación supervisada que produce un menor consumo de energía	 y brinda mayor capacidad de standby que un relé mecánico. El relé de contactos secos es utilizado para enviar una señal de salida de alarma silenciosa. El relé está estimado en 3W, 125 mA, 25 VDC, con una resistencia menor a 10 ohms.

C.	El detector provee un relé de contactos secos “normalmente cerrado” (NC) que pueden ser utilizados como indicadores de falla.

2.06	Cobertura PIR y Soportes de Montaje

A.	El detector provee los siguientes campos de cobertura, a seleccionar mediante DIP switch:

1)	18 m x 25 m (60 pies x 80 pies)

2)	8.0 m x 10 m (25 pies x 33 pies)

B.	El detector se encuentra diseñado para ser instalado a una altura entre 2 m y 3 m (7 pies a 10 pies) y no requiere ajustes.

C.	El fabricante ofrece los siguientes tres soportes opcionales de montaje:

1)	Un soporte giratorio [Bosch B328] que permite la rotación del detector.

2)	Un soporte plástico y de bajo perfil con eje rotatorio para montaje sobre pared [Bosch B335-3]. Esta opción permite un pivote vertical con rango de +10º a -20º y un pivote horizontal con rango de ±25º.

3)	Un soporte plástico con eje rotatorio universal para montaje sobre cielorraso [Bosch B338]. Esta opción permite un pivote vertical con rango de +7º a -16º y un pivote horizontal de ±45º.

2.07	CERTIFICACIONES y APROBACIONES

A. El detector aquí descrito está diseñado para cumplir con los siguientes estándares y aprobaciones:

1)	UL639 y cULus

2) CE

3)	C-Tick

4)	EN50131-1 Grado 2

5)	FCC

6) IC

B.	El detector aquí descrito satisface, o excede, todos los requerimientos de seguridad eléctrica relevantes.

2.08	ESPECIFICATIONES MECANICAS

A.	Dimensiones: 136 mm x 69 mm x 58 mm (5.25 pulg. x 2.75 pulg. x 2.25 pulg.)

B.	Material:	plástico ABS de alto impacto.

C.	Color: blanco

2.09	ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

A.	Voltaje de operación:	9 VDC a 15 VDC

B. 	Corriente (máximo): menor a  25 mA

C.	Corriente (standby):	13 mA

2.10	SPECIFICACIONES AMBIENTALES

A.	Temperatura, Operación y Almacenamiento: -30ºC a +55ºC (-20ºF a +130ºF)

1) Para Instalaciones con Certificación UL: 0ºC a +49ºC (+32ºF a +120ºF).

B.	IP Rating:	IP 41, IK02 (EN60529 y EN50102)

C.	Humedad relativa: 0 a 95%, sin condensar

Los productos aquí descritos son los Detectores PIR Serie Professional de Bosch, Modelos ISC-PDL1-W18 y ISC-PDL1-W18G.

8/1/06		Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso