# Emetteur infrarouge 4 canaux

L’émetteur est l’élément central du système de distribution par infra-rouge. Il doit accepter les entrées analogiques ou numériques, puis moduler ces signaux en ondes porteuses et les transmettre aux radiateurs situés dans la salle de conférence.

Par l’utilisation d’une distribution infra-rouge numérique, le système est insensible aux perturbations par des sources d’éclairage à haute fréquence.

L’émetteur doit présenter les caractéristiques et avantages suivants :

- Système d’alimentation universel pour une utilisation dans le monde entier.

- Diffusion d’un maximum de 4 canaux audio numérique.

- Compatibilité avec des systèmes de conférence numériques et analogiques.

- Diffusion automatique de messages d’urgence sur l’ensemble des canaux.

- Mode auxiliaire permettant de diffuser de la musique sur l’ensemble des canaux pendant une pause.

- Souplesse de configuration des canaux et des modes de qualité pour une diffusion optimisée.

- Réglage de chaque entrée pour ajuster précisément le niveau sonore.

- Mode test produisant une tonalité de fréquence différente pour chaque entrée/canal, avec augmentation graduelle de cette tonalité pour les canaux suivants.

- Mode esclave permettant de diffuser des signaux d’un autre émetteur et de suivre des conférences se déroulant dans d’autres salles.

- Mini-radiateur infrarouge intégré pour le contrôle audio.

- Affichage de l’état du système et du radiateur sur le panneau avant.

- Configuration de l’émetteur et du système via un affichage et un bouton.

- Attribution par l’installateur d’un nom unique à chaque émetteur pour faciliter leur identification.

- Attribution par l’installateur d’un nom unique à chaque canal audio. Il est possible de sélectionner ces noms dans une liste d’options ou de les saisir manuellement.

- Fonction automatique de mise en veille/marche.

- Synchronisation automatique du nombre de canaux utilisés dans un système de conférence numérique.

- Couplage de tous les canaux par câble optique à un système de conférence numérique.

L’émetteur doit disposer des commandes, des connexions et des indicateurs suivants :

- Affichage des informations d’état et de la configuration de l’émetteur sur un écran LCD (cristaux liquides) de 2x 16 caractères.

- Bouton rotatif permettant de naviguer dans les menus et la configuration.

- Commutateur de marche/arrêt sur le panneau avant.

- Emplacement avec connecteur de bus de données audio (H 15, femelle) pour un module d’entrée audio symétrique ou un module d’interface numérique.

- 4 connecteurs d’extension pour l’entrée des signaux audio asymétriques.

- Deux prises XLR pour l’entrée des signaux symétriques du canal de base, des messages d’urgence ou de musique.

- Prise de bloc de raccordement pour la diffusion de messages d’urgence sur l’ensemble des canaux.

- Prise de casque stéréo de 3,5 mm pour contrôler les entrées et les canaux.

- Connecteur BNC acceptant un signal haute fréquence provenant d’un autre émetteur.

- Quatre connecteurs BNC pour envoyer un signal haute fréquence à 30 radiateurs au maximum.

- Deux connexions pour réseau optique.

Caractéristiques techniques :

Sensibilité d’entrée 	: de -6 à +6 dBV nominal (audio asymétrique)

: de +6 à +18 dBV nominal (audio symétrique)

Sortie casque 		: de 32 Ohm à 2 kOhm

Entrée HF 		: 1 Vpp nominal, 10 mVpp minimal, 75 Ohm

Sortie HF 		: 1 Vpp, 6 VDC, 75 Ohm

Tension de secteur 	: de 90 à 260 V, de 50 à 60 Hz

Consommation 	: 55 W maximal

: 22W (en veille)

Montage 		: supports pour montage en rack 19 pouces

: pieds détachables pour utilisation autonome sur table

Dimensions 		: 88 x 483 x 350 mm (montage 19 pouces)

(H x L x P) 		: 92 x 440 x 350 mm (sur table, avec pieds)

Poids 			: 6,8 kg.

Finition 		: anthracite

Marque :	Bosch

Type :		INT-TX04