Integrus

it Specifiche A & T Integrus

Informazioni sul documento

Scopo

In fase di stesura di specifiche, preventivi od offerte per l'installazione di Bosch Integrus, potrebbe essere necessario fornire una descrizione funzionale dettagliata di tutte le attrezzature fornite. Le specifiche architetturali e tecniche presentate in questa pubblicazione possono essere utilizzate per tali scopi e possono essere copiate e/o riprodotte liberamente.

Ambito

Un sistema Integrus può essere utilizzato come parte di un sistema DCN. Le presenti specifiche architetturali e tecniche contengono esclusivamente le descrizioni funzionali del sistema Integrus.

Per le descrizioni funzionali di un sistema DCN integrato con Integrus, fare riferimento alle specifiche architetturali e tecniche DCN.

Audience

Le presenti specifiche architetturali e tecniche soddisfano le necessità di concessionari, consulenti ed altri professionisti coinvolti nella gestione di progetti o nella progettazione, specifica e fornitura di sistemi per congressi.

Copyright

I diritti d'autore su tali specifiche sono di proprietà (copyright) di Robert Bosch GmbH, Germania, ma tali informazioni possono essere riprodotte in toto od in parte da professionisti ed organizzazioni autorizzate, allo scopo di redigere offerte, proposte, preventivi e relativa documentazione a supporto delle vendite e delle attività di gestione di progetto.

Formato del documento

Le specifiche architettura e tecniche sono disponibili in forma elettronica, in formato (.doc). Tutti i riferimenti a pagine, figure, tabelle ecc. in questo documento digitale contengono dei collegamenti a materiale di riferimento.

Nota speciale: definizione di conferenza

In queste specifiche, per conferenza si intende qualsiasi tipo di riunione in cui partecipino dei delegati e sia richiesta l'amplificazione dell'audio.

Contenuti

1	Introduzione	4

2	Scopo di queste specifiche	4

3	Schema del sistema	4

3.1	Panoramica sul sistema	4

3.2	Funzioni di sistema	4

3.3	Conformità	5

3.4	Pronto intervento	5

3.5	Caratteristiche di trasmissione	5

3.6	Prestazioni audio del sistema	5

3.7	Limiti di sistema e cablaggio	5

4	Trasmettitore e moduli	5

4.1	Trasmettitore	5

4.2	Modulo interfaccia DCN	6

4.3	Modulo interpreti ed ingresso audio	7

5	Radiatori ed accessori	7

5.1	Radiatori a media ed alta potenza	7

5.2	Staffa per il montaggio a parete	8

5.3	Borse di stoccaggio	8

5.4	Radiatore ad ampio raggio a bassa potenza	9

6	Ricevitori, pacchi batterie, unità di ricarica e borse di stoccaggio	9

6.1	Ricevitori	9

6.2	Pacco batterie NiMH	10

6.3	Unità di ricarica	10

6.4	Borsa stoccaggio	11

7	Cuffie	11

7.1	Cuffie leggere stereo	11

7.2	Cuffie sottomento	11

7.3	Mono auricolare	11

7.4	Cuffie dinamiche di elevata qualità	11

8	Postazione interpreti a 6 canali ed accessori	12

8.1	Postazione interpreti a 6 canali	12

8.2	Cuffie interprete	13

8.3	Cavi prolunga	13

# Introduzione

Integrus è un sistema per la distribuzione di audio e interpretariato, che offre ai proprietari ed utenti di una sala conferenze un versatile strumento per la distribuzione di audio ed interpretariato. Poiché si tratta essenzialmente di un sistema wireless, ai delegati è lasciata un'ampia possibilità di movimento all'interno della sala conferenze, grazie all'assenza di connessioni fisiche al sistema. L'impiego di audio digitale permette di inviare informazioni aggiuntive assieme alle traduzioni, e garantisce un elevato rapporto segnale/rumore. Il sistema è in grado di trasmettere fino a 32 lingue o canali audio simultanei, e l'elevata qualità dei segnali audio ricevuti dalle cuffie dei delegati assicura una eccezionale intelligibilità del parlato. Il sistema Integrus è conforme a tutte le specifiche degli standard ISO ed IEC.

# Scopo di queste specifiche

Queste specifiche trattano gli aspetti di fornitura, installazione e manutenzione del sistema di distribuzione audio e delle lingue, che comprende un trasmettitore, dei radiatori, ricevitori, cuffie ed attrezzature ausiliarie.

Le funzioni specifiche necessarie in ciascuna singola situazione vanno fornite selezionando e componendo le unità di sistema richieste. Il sistema deve risultare espandibile, sia in funzionalità sia in dimensioni, mediante l'aggiunta dei moduli od unità necessari.

# Schema del sistema

## Panoramica sul sistema

Il sistema distribuisce audio di alta qualità, senza interferenze, consentendo ai delegati di ascoltare le traduzioni prodotte nel corso della conferenza. Elimina i disturbi provenienti dai sistemi d'illuminazione operando sulla banda di frequenze 2- 8 MHz. Genera segnali audio di alta qualità impiegando la tecnologia digitale avanzata, per ridurre gli errori di trasmissione ed aumentare il rapporto segnale/rumore. Abilita la trasmissione di 
32 canali separati. Consente inoltre la trasmissione di un numero inferiore di segnali audio di qualità superiore, 'riunendo' canali tra loro.

Il trasmettitore è il perno centrale del sistema. Accetta ingressi da sorgenti analogiche o digitali, modula i segnali su onde portanti, da trasmettere successivamente ai radiatori ad infrarossi collocati nella sala. Il trasmettitore è idoneo all'installazione in rack da 19" o come unità da tavolo e contiene uno slot dedicato per dei moduli d'interfaccia speciali, in modo da garantire la compatibilità con queste sorgenti di segnale esterne.

I radiatori ad infrarossi trasmettono un segnale ad infrarossi modulato ricevibile dai delegati attraverso ricevitori ad infrarossi portatili. Questo segnale ad infrarossi viene modulato dai ricevitori ed è resa disponibile un'uscita per le cuffie. Il delegato è in grado di ascoltare il segnale audio tramite cuffie. Il sistema è wireless ed i delegati non sono collegati fisicamente al sistema. Vengono installati uno o più radiatori ad infrarossi collocati in accordo con le relative specifiche tecniche.

L'architettura del sistema è modulare ed è possibile realizzare varie combinazioni. I sistemi sono espandibili o riducibili in dimensioni mediante l'aggiunta o rimozione di attrezzature.

La completa gamma di prodotti Integrus include un trasmettitore, moduli interpreti ed ingresso audio, moduli interfaccia DCN, radiatori e ricevitori. Questa gamma è completata da cuffie, carica batterie e accessori di montaggio per i radiatori, e tutti questi componenti risultano pienamente compatibili con e facilmente integrabili nel sistema.

La trasmissione e l'elaborazione del segnale avviene per mezzo della consolidata tecnologia audio digitale ed infrarossi. Questa tecnologia infrarossi e digitale avanzata produce audio di elevata qualità e massima intelligibilità del parlato, senza perdita in qualità o livello del segnale trasmesso. Viene garantita l'assenza praticamente totale di rumore di fondo, interferenza, cross talk o distorsione.

## Funzioni di sistema

Il sistema nella configurazione più completa fornisce tutte le seguenti funzioni, per mezzo di attrezzature professionali specificatamente progettate:

- Interfacciamento con sistemi DCN e 
DCN Next Generation;

- Interfacciamento con sistemi analogici quali CCS 800;

- Interfacciamento con sistemi di emergenza quali Praesideo e Plena;

- Accettazione di ingressi asimmetrici;

- Generazione di onde portanti modulate DQPSK per 
32 canali e trasmissione delle stesse ai radiatori ad infrarossi;

- Emissione di infrarossi modulati ad un'intensità sufficiente per garantire la ricezione ad un livello ottimale in qualsiasi punto della sala conferenze (soggetto alle specifiche dei radiatori);

- Abilitazione dei delegati alla ricezione, selezione ed ascolto di canali audio ed interpretariato all'interno della sala conferenze, per mezzo di ricevitori ad infrarossi e cuffie;

- Disponibilità di funzionalità complete per il montaggio di radiatori ad infrarossi e lo stoccaggio e ricarica di ricevitori ad infrarossi.

Il sistema rende disponibili tutte queste funzioni. L'utilizzo del sistema risulta semplice ed intuitivo, per permetterne l'impiego da parte di tutto il personale coinvolto e di tutti i delegati, e soddisfa gli standard e le tecniche accettate in tutte le funzioni fornite.

## Conformità

Il sistema risulta conforme con tutte le normative e standard applicabili alle attrezzature di questo tipo, ed in particolare con IEC 61603 parte 7, lo standard per la trasmissione ad infrarossi digitale per segnali audio in conferenze ed applicazioni similari, e con IEC 60914, lo standard per i sistemi per conferenze. Inoltre, il sistema risulta conforme a tutte le normative internazionali, nazionali e regionali applicabili riguardanti la progettazione, realizzazione ed installazione di dispositivi elettrici.

## Pronto intervento

L'architettura del sistema permette al personale la rilevazione e correzione dei guasti in modo rapido ed efficiente. La diagnostica è supportata da funzioni automatiche interne. In particolare sul trasmettitore è presente un display, per la visualizzazione di informazioni sullo stato del sistema, ed un mini radiatore ad infrarossi per le attività di monitoraggio del sistema. La verifica e collaudo del sistema avviene per mezzo di un segnale di test generato per ciascun ingresso audio dal trasmettitore e mediante il controllo della copertura dei radiatori con l'utilizzo di ricevitori in modalità misurazione. I radiatori ad infrarossi comprendono dei LED di stato.

## Caratteristiche di trasmissione

Il sistema soddisfa le seguenti caratteristiche di trasmissione:

Lunghezza d'onda trasmissioni IR 870 nm

Modulazione frequenza Portanti da 0 a 5; a 6 MHz, in acc. con IEC 60603 parte 7 Portanti 6 e 7; fino a 8 MHz

Protocollo e modulaz. DQPSK, in accordo con IEC 60603 parte 7

## Prestazioni audio del sistema

Il sistema garantisce le seguenti prestazioni audio, misurate tra l'uscita audio di un trasmettitore e l'uscita cuffie di un ricevitore:

Risposta in da 20 Hz a 10 kHz (-3 dB) a frequenza audio Qualità standard da 20 Hz a 20 kHz (-3 dB) Qualità massima

Distorsione armonica totale a 1 kHz < 0,05 %

Attenuazione crosstalk a 1 kHz: > 80 dB

Gamma dinamica > 80 dB

Rapporto segnale/rumore ponderato > 80 dB(A)

## Limiti di sistema e cablaggio

Il cavo utilizzato deve essere da 75 Ohm RG 59.

Il numero massimo di radiatori per uscita HF deve essere 30.

La lunghezza massima del cavo per uscita HF è 900 m.

# Trasmettitore e moduli

## Trasmettitore

Il trasmettitore è idoneo all'installazione in rack da 19" o come unità da tavolo e contiene uno slot dedicato per un modulo. Il trasmettitore è il perno centrale del sistema. Accetta ingressi analogici o digitali (da DCN o 
DCN Next Generation), modula questi segnali su onde portanti e li trasmette ai radiatori ad infrarossi collocati nella sala.

Il trasmettitore rende disponibili le seguenti caratteristiche e vantaggi:

- Funzione di alimentazione elettrica universale per l'utilizzo in qualsiasi Paese

- Distribuzione di 4, 8, 16 o 32 canali audio

- Possibilità di utilizzo in combinazione con sistemi DCN e DCN Next Generation od analogici, quali il modello CCS 800

- Distribuzione automatica di messaggi d'emergenza su tutti i canali

- Modalità ausiliaria per la distribuzione di musica su tutti i canali durante le pause

- Configurazione flessibile dei canali e delle modalità di qualità dei canali per garantire la massima efficienza nella distribuzione

- Sensibilità regolabile per ciascun ingresso per garantire la sintonia fine dei livelli audio

- Modalità test che produce un tono a frequenze differenti per ciascun ingresso/canale, con elevazione graduale del tono allo scorrere dei canali.

- Modalità slave per la distribuzione di segnali provenienti da un altro trasmettitore, per la trasmissione in altre sale

- Mini radiatore ad infrarossi integrato per le attività di monitoraggio audio

- Indicazioni stato sistema e radiatore su display

- Configurazione del trasmettitore e del sistema mediante display e singolo pulsante/manopola

- Assegnazione da parte dell'installatore di un nome univoco a ciascun trasmettitore per semplificarne l'identificazione

- Assegnazione da parte dell'installatore di un nome univoco a ciascun canale audio. Questi nomi devono poter essere selezionati da una lista di opzioni, od inseriti manualmente.

- Funzione standby/on automatica

- Sincronizzazione automatica con il numero di canali in uso all'interno di un sistema DCN o 
DCN Next Generation

- Alloggiamento da 19" (2U) per configurazioni da tavolo o montaggio in rack

- Comode maniglie per il trasporto

- Inclusi staffe per il montaggio in rack da 19", piedini rimuovibili ed accessori di montaggio per i moduli

- Manuale per l'installazione e l'utilizzo del sistema su CD

- Cavo d'alimentazione

Il trasmettitore comprende i seguenti controlli ed indicatori:

- Display LCD a 2 righe x 16 caratteri per la visualizzazione dello stato e la configurazione del trasmettitore

- Pulsante/Manopola per la navigazione nei menu e la configurazione

- Interruttore on/off sul pannello frontale

Il trasmettitore rende disponibili le seguenti funzioni d'interconnessione:

- Presa Euro maschio per connessione alla rete elettrica

- Slot con connettore bus dati audio (H 15, femmina) per modulo interprete ed ingresso audio o modulo interfaccia DCN

- 4, 8, 16 o 32 connettori cinch per l'ingresso di segnali audio asimmetrici

- Due prese XLR per l'ingresso di segnali simmetrici della lingua base, messaggi d'emergenza o musica

- Un blocco terminali per la distribuzione di messaggi d'emergenza su tutti i canali

- Presa cuffie stereo da 3,5 mm per il monitoraggio di ingressi e canali

- Un connettore BNC per segnali HF provenienti da altri trasmettitori

- Sei connettori BNC per l'uscita di segnali HF per 
30 radiatori

- Due connettori per reti ottiche per la connessione ad un sistema DCN Next Generation

Il trasmettitore soddisfa le seguenti caratteristiche fisiche:

Montaggio Staffe per montaggio in rack da 19" o fissaggio su un piano Piedini rimuovibili per l'utilizzo come unità da tavolo non ancorate

Dimensioni (A x L x P) 92 x 440 x 350 mm per l'utilizzo da tavolo, senza staffe, con piedini 88 x 483 x 350 mm per montaggio in rack, senza staffe, senza piedini 36 mm davanti alle staffe, 372 mm dietro alle staffe

Peso 6,8 kg senza staffe, con piedini

Finitura Carbone con argento

Rapporto segnale/rumore ponderato > 80 dB(A)

Il trasmettitore soddisfa le seguenti specifiche elettriche:

- Ingressi audio asimmetrici:  +3 dBV nominali, 
+6 dBV massimo (+/-6 dB)

- Ingressi audio simmetrici: +15 dBV nominali, 
+18 dBV massimo (+/- 6 dB)

- Connettore interruttore di emergenza:

ingresso di controllo emergenza

- Uscita cuffie: da 32 Ohm a 2 kOhm

- Ingresso HF: nominale 1Vpp, minimo 10 mVpp, 
75 Ohm

- Uscita HF: 1 Vpp, 6 VCC, 75 Ohm

- Tensione di rete: da 90 a 260 V, da 50 a 60 Hz

- Consumo: massimo 55 W

- Consumo (standby): 29 W

Il trasmettitore sarà un modello Bosch INT-TX04, 
INT-TX08, INT-TX16, INT-TX32 o similare.

## Modulo interfaccia DCN

Il modulo interfaccia DCN viene utilizzato per interfacciare il sistema con il sistema per conferenze DCN. Le lingue generate dagli interpreti mediante l'impiego di attrezzature per l'interpretariato DCN, altre la lingua base, transitano da questo modulo. I soli segnali disponibili sul modulo provengono dai canali DCN assegnati alla lingua base ed alle traduzioni.

Il modulo interfaccia DCN rende disponibili le seguenti caratteristiche e vantaggi:

- Accensione automatica del trasmettitore all'accensione del sistema DCN

- Sincronizzazione automatica con il numero di canali in uso sul sistema DCN

Il modulo interfaccia DCN comprende i seguenti controlli ed indicatori:

- Indicazione della presenza di tensione erogata dal DCN sul display del trasmettitore

Il modulo interfaccia DCN rende disponibili le seguenti funzioni d'interconnessione:

- Cavo ingresso dorsale DCN da 2 m terminato con connettore DIN maschio a 6-poli

- Uscita dorsale DCN; connettore DIN femmina a 6-poli per connessioni loop-through (passanti)

- Connettore bus dati ed audio; connettore 
H 15 maschio

Il modulo interfaccia DCN soddisfa le seguenti caratteristiche fisiche

Montaggio Piastra di montaggio e 2 viti incluse

Dimensioni (A x L x P) 100 x 54 x 231 mm

Peso 324 g

Il modulo interfaccia DCN sarà un modello LBB 3423/20 o equivalente.

## Modulo interpreti ed ingresso audio

Il modulo interpreti e ingresso audio viene utilizzato per interfacciare il sistema con sistemi conferenze analogici. Otto ingressi audio simmetrici sul retro del modulo vengono rediretti sul bus audio. Il modulo interpreti ed ingresso audio simmetrico accetta anche ingressi provenenti da sorgenti audio ausiliarie, quali un sistema per la comunicazione al pubblico.

Il modulo interprete e ingresso audio rende disponibili le seguenti caratteristiche e vantaggi:

- Connessione diretta per 12 Postazioni interprete 
LBB 3222/04 per la gestione di sei lingue

- Redirezione del segnale lingua base (ad esempio proveniente da un sistema per dibattiti CCS 800) verso le postazioni interprete

- Otto ingressi simmetrici

- Possibilità di montaggio di trasformatori d'ingresso per l'isolazione galvanica tra sorgente audio e trasmettitore

Il modulo interprete e ingresso audio rende disponibili i seguenti controlli ed indicatori:

- Selettori on-board configurabili per la connessione diretta di postazioni interprete o altre sorgenti audio

- Un selettore on-board per uguagliare l'amplificazione dei segnali della lingua base provenienti dal sistema CCS 800 o da altri sistemi per conferenze analogici

- Un selettore on-board per sostituire il segnale della traduzione con quello della lingua base da distribuire agli ascoltatori quando uno dei canali interprete non viene utilizzato

Il modulo interprete e ingresso audio simmetrico rende disponibili le seguenti funzioni d'interconnessione:

- Ingresso audio analogico simmetrico; connettore sub-D femmina a 25-poli

- Connettore bus dati ed audio; connettore 
H 15 maschio

Il modulo interprete e ingresso audio simmetrico soddisfa le seguenti caratteristiche fisiche:

Montaggio Piastra di montaggio e 2 viti incluse

Dimensioni (A x L x P) 100 x 54 x 231 mm

Peso 188 g

Il modulo interprete e ingresso audio simmetrico soddisfa le seguenti caratteristiche elettriche:

- Livello ingresso audio con AGC:

da -16,5 dBV (150 mVeff) a +3,5 dBV

(1500 mVeff)

- Livello ingresso audio senza AGC:

-4,4 dBV (600 mVeff)

- Impedenza ingresso asimmetrico: ≥ 10 kOhm

- Impedenza ingresso CC: ≥ 200 kOhm

Il modulo interprete e ingresso audio sarà il modello 
LBB 3422/20 o equivalente.

# Radiatori ed accessori

## Radiatori a media ed alta potenza

I radiatori ad infrarossi sono modelli a media ed alta potenza idonei per l'utilizzo in aree di vaste dimensioni. Un’uscita di potenza selezionabile, abbinata all'effettiva direzionalità dei radiatori, garantisce una buona copertura di sale di grandi dimensioni o caratterizzate da soffitti alti. Posizionando più unità in posizioni strategiche si può coprire anche aree di dimensioni estese, senza penalizzare aspetti di semplicità e convenienza economica. I radiatori che non ricevono onde portanti, vengono posti in modalità standby.

Il radiatore rende disponibili le seguenti caratteristiche e vantaggi:

- Il radiatore di media potenza copre fino a 1000 m2 (una portante, 4 canali in qualità standard)

- Il radiatore ad alta potenza copre fino a 2000 m2 
(una portante, 4 canali in qualità standard)

- Selezione potenza in uscita per efficienza ed economia nei consumi

- Funzione di alimentazione elettrica universale per l'utilizzo in qualsiasi Paese

- Assenza di ventola - raffreddamento a convezione - per maggiore silenziosità e limitazione delle parti in movimento soggette ad usura

- LED per la verifica dello stato del radiatore

- Comunicazioni tra radiatore e trasmettitore per semplificare l'attività di controllo da parte dell'operatore

- Accensione automatica all'accensione del trasmettitore e viceversa

- Controllo del guadagno automatico per assicurare il funzionamento degli IRED (diodi ad emissione di infrarossi) al massimo livello di efficienza

- Equalizzazione automatica del cavo per garantire la massima efficienza nelle trasmissioni in relazione alla qualità dei cavi impiegati

- Terminazione automatica del cavo per semplificare l'installazione

- Circuito di protezione della temperatura per la commutazione automatica del radiatore da potenza piena a mezza potenza quando la temperatura supera la soglia massima consentita

- Staffe per il montaggio a soffitto e supporto da terra inclusi, per semplificare le fasi d'installazione

- Angolazione del radiatore regolabile per garantire la massima copertura

- IRED protetto da coperchio, per semplificare la manutenzione e la pulizia delle unità

- Design elegante

- Cavo d'alimentazione

Il radiatore comprende i seguenti controlli ed indicatori:

- Due LED gialli: uno su ciascun pannello radiatore per indicare che il pannello è acceso e riceve onde portanti dal trasmettitore

- Due LED rossi: uno su ciascun pannello radiatore per indicare che si trova in modalità standby

- I LED rossi e gialli si illuminano simultaneamente per indicare un problema di funzionamento del pannello radiatore

- LED rosso lampeggiante e i LED gialli indicano il pannello radiatore ha attivato la modalità di protezione da temperatura

- Selettore riduzione potenza per impostare l'uscita su mezza potenza

- Due interruttori di compensazione del ritardo per compensare le differenze nelle lunghezze dei cavi tra trasmettitore e radiatori

Il radiatore rende disponibili le seguenti funzioni d'interconnessione:

- Presa Euro maschio per connessione alla rete elettrica

- Connettori ingresso ed uscita HF (2 BNC) per la connessione al trasmettitore e per connessioni passanti (loop-through) con altri radiatori

Il radiatore soddisfa le seguenti caratteristiche fisiche:

Montaggio Viene utilizzata una staffa per sospensione per il montaggio diretto a soffitto Vengono utilizzate delle piastre di montaggio per supporti da terra con filettature M10 e ½”Whitworth Viene utilizzata una staffa di montaggio per l'ancoraggio del radiatore alla parete

Dimensioni (A x L x P) LBB 4511/00 senza staffa 200 x 500 x 175 mm LBB 4512/00 senza staffa 300 x 500 x 175 mm Angolo radiatore 0,15 e 30° con supporto da terra 0, 15, 30, 45, 60, 75 e 90° se montato a parete/soffitto

Peso LBB 4511/00 senza staffa 6,8 kg LBB 4511/00 con staffa 7,6 kg LBB 4512/00 senza staffa 9,5 kg LBB 4512/00 con staffa 10,3 kg

Finitura Bronzo

Il radiatore soddisfa le seguenti specifiche ottiche ed elettriche

- Numero di IRED: 260 (LBB 4511/00), 
480 (LBB 4512/00)

- Uscita IR complessiva a 20 °C:

8 Wrms 16 Wpp (LBB 4511/00),

16 Wrms 32 Wpp (LBB 4512/00)

- Intensità picco ottico complessiva :

9 W/sr (LBB 4511/00),

18 W/sr (LBB 4512/00)

- Angolo mezza intensità: +/- 22°

- Ingresso HF: nominale 1 Vpp, minimo 10 mVpp

- Uscita HF: 1 Vpp, 6 VCC, 75 Ohm

- Tensione di rete:  da 90 a 260 V, da 50 a 60 Hz

- Consumo:

100 W (LBB 4511/00),

180 W (LBB 4512/00)

- Consumo (standby): 8 W (LBB 4511/00), 
10 W (LBB 4512/00)

Il radiatore sarà un modello Bosch LBB 4511/00, 
LBB 4512/00 o similare.

## Staffa per il montaggio a parete

Per l'installazione del radiatore ad infrarossi viene utilizzata una staffa di montaggio a parete.

La staffa di montaggio a parete soddisfa le seguenti caratteristiche fisiche

Dimensioni (A x L x P) 200 x 280 x 160 mm

Peso 1,8 kg

Finitura Grigio quarzo

La staffa di montaggio a parete sarà il modello 
Bosch LBB 3414/00 o equivalente.

## Borse di stoccaggio

Per stoccare e trasportare radiatore e cavi vengono utilizzate le borse di stoccaggio.

La borsa soddisfa le seguenti caratteristiche fisiche:

Dimensioni (A x L x P) Audipack 13891 250 x 540 x 300 mm Audipack 13892 250 x 540 x 400 mm

Peso Audipack 13891 6,5 kg Audipack 13892 7,0 kg

Finitura Grigio

Le borse di stoccaggio saranno il modello Audipack 13891 per LBB 4511/00 e Audipack 13892 per LBB 4512/00 
o equivalenti.

## Radiatore ad ampio raggio a bassa potenza

Il radiatore ad ampio raggio a bassa potenza è adatto all'utilizzo in sale conferenze di piccole dimensioni.

Il radiatore rende disponibili le seguenti caratteristiche e vantaggi:

- Soluzione economicamente vantaggiosa per sale conferenze di piccole dimensioni

- Copre fino a 200 m2 (una portante, 4 canali in qualità standard)

- Selezione potenza in uscita per efficienza ed economia nei consumi

- Alimentatore integrato

- Accensione automatica all'accensione del trasmettitore e viceversa

- Il controllo del guadagno automatico assicura il funzionamento degli IRED (diodi ad emissione di infrarossi) al massimo livello di efficienza

- LED per la verifica dello stato del radiatore

- Staffa per il montaggio a soffitto, parete e piedistallo inclusa, per semplificare l'installazione

- Angolazione del radiatore regolabile per garantire la massima copertura

- IRED protetto da coperchio frontale, per semplificare la manutenzione e la pulizia delle unità

- Design elegante

- Spinotto di terminazione e cavo di alimentazione inclusi

Il radiatore comprende i seguenti controlli ed indicatori:

- LED verde per indicare che il radiatore è acceso e riceve onde portanti dal trasmettitore

- LED rosso, che si illumina quando la potenza in uscita degli infrarossi del radiatore viene ridotta del 70% o meno rispetto al livello di uscita standard.

- Selettore riduzione potenza per impostare l'uscita su mezza potenza

Il radiatore rende disponibili le seguenti funzioni d'interconnessione:

- Presa Euro maschio per connessione alla rete elettrica

- Connettori ingresso ed uscita HF (2 BNC) per la connessione al trasmettitore e per connessioni passanti (loop-through) con altri radiatori

Il radiatore soddisfa le seguenti caratteristiche fisiche:

Montaggio Staffa per montaggio a soffitto, parete e piedistallo con filettatura Withworth da 3/8"

Dimensioni (A x L x P) 176 x 300 x 125 mm Angolo radiatore da 0 a 90° (in continuo)

Peso 1,5 kg

Finitura Nero

Il radiatore soddisfa le seguenti specifiche ottiche ed elettriche

- Numero di IRED: 88

- Uscita IR complessiva: 1,8 Wrms 3,0 Wpp

- Intensità picco ottico complessiva:

- 2,0 W/sr

- Angolo mezza intensità:

- +/-24° verticale, +/-48° orizzontale

- Tensione di rete:

- da 105 a 125 V o da 220 a 240 V, selezionabile internamente, da 50 a 60 Hz

- Consumo: 25 VA

- Consumo (standby): 5 VA

# Ricevitori, pacchi batterie, unità di ricarica e borse di stoccaggio

## Ricevitori

Questi ricevitori dal design essenziale si basano sulla più recente tecnologia elettronica - che comprende un IC specificatamente progettato - per offrire massime prestazioni ed ottimizzare la durata della batteria. I ricevitori sono idonei alla ricezione sia di parlato sia di musica.

Il ricevitore rende disponibili le seguenti caratteristiche e vantaggi:

- IC appositamente progettato per garantire massime prestazioni ed ottimizzare la durata della batteria

- Elettronica di ricarica integrata nel chip, per assicurare prestazioni di ricarica ottimali

- Display LCD a 2 cifre con indicazione stato batteria e ricezione

- Funzione di sincronizzazione del numero di canali disponibili in modo che corrisponda sempre a quello dei canali in uso sul sistema. Viene così eliminata la necessità di scorrere tra i canali inutilizzati

- Disattivazione automatica del segnale audio quando supera la soglia minima, per garantire la ricezione solamente di audio di alta qualità

- Alimentazione a batterie monouso (2 batterie alcaline AA, non fornite) o mediante ecologico pacco batterie ricaricabile NiMH

- Nessun consumo a cuffie scollegate

- Clip per indossare l'unità con il massimo comfort

- Modalità misurazione per semplificare il controllo della copertura del radiatore

- Design elegante

- Fino a 200 ore di autonomia con batterie alcaline

- Fino a 75 ore di autonomia con pacco batterie

- Ricarica da scarico a piena capacità in 45 minuti

Il ricevitore comprende i seguenti controlli ed indicatori:

- Display LCD a 2 cifre con indicazione numero di canale, stato batteria e ricezione

- Pulsante on/off

- Regolazione del volume a cursore

- Pulsanti selezione canale su/giù

- LED ricarica

Il ricevitore rende disponibili le seguenti funzioni d'interconnessione:

- Presa uscita jack stereo da 3,5 mm per cuffie

- Contatti batterie per l'utilizzo di batterie alcaline AA

- Connettore per l'utilizzo di pacchi batterie

- Contatti di ricarica sul lato sinistro del ricevitore per compatibilità con le unità di ricarica LBB 4560/XX

Il ricevitore soddisfa le seguenti caratteristiche fisiche:

Dimensioni (A x L x P) 155 x 45 x 30 mm

Peso escluse batterie 75 g Peso incluse batterie 125 g

Finitura Carbone con argento

Il ricevitore soddisfa le seguenti specifiche ottiche ed elettriche

- Livello emissione IR: 4 mW/m2 per portante

- Angolo mezza sensibilità: +/-50°

- Livello uscita cuffie a 2,4V (tensione batteria): 
450 mVrms (voce al volume massimo, 32 Ohm cuffie)

- Gamma frequenze uscita cuffie:

- da 20 Hz a 20 kHz

- Impedenza uscita cuffie:

- da 32 Ohm a 2 kOhm

- Rapporto segnale/rumore massimo: > 80 dB(A)

- Alimentazione: da 1,8 a 3.6 V, nominale 2,4 V

- Consumo a 2,4 V:

- 15 mA (voce al volume massimo, 32 Ohm cuffie)

- Consumo (standby): < 1 mA

Il radiatore deve essere un modello Bosch LBB 4540/04, LBB 4540/08, LBB 4540/32 o similare.

## Pacco batterie NiMH

Questi pacchi batterie NiMH, disponibili in set da 10 sono idonei per l'uso con ricevitori.

Il pacco batterie NiMH include un sensore di temperatura per garantire un processo di ricarica ottimale

Il pacco batterie NiMH soddisfa le seguenti caratteristiche fisiche:

Dimensioni (A x L x P) 14 x 28 x 49 mm

Peso 50 g

Il pacco batterie NiMH soddisfa le seguenti specifiche elettriche:

Tensione 2,4 V

Capacità 1100 mAh

Il pacco batterie NiMH sarà il modello Bosch 
LBB 4550/00 o equivalente.

## Unità di ricarica

Per ricaricare e stoccare le unità ricevitore, vengono utilizzate le unità di ricarica.

Le unità di ricarica rendono disponibili le seguenti caratteristiche e vantaggi:

- Alloggiamenti per 56 ricevitori

- Funzione di alimentazione elettrica universale per l'utilizzo in qualsiasi Paese

- Ingresso alimentazione elettrica con funzione passante (loop-through)

- Ricarica rapida: tempo massimo richiesto, 
1 ora e 45 minuti

- Cavo d'alimentazione

Le unità di ricarica comprendono i seguenti controlli ed indicatori:

- Interruttore on/off

L'indicazione di stato della ricarica si trova sui ricevitori

Le unità di ricarica rendono disponibili le seguenti funzioni d'interconnessione:

- Ingresso alimentazione con funzione passante (loop-through); prese elettriche Euro maschio e femmina

- 56 contatti di ricarica. Compatibilità con i ricevitori LBB 4540/XX

Le unità di ricarica soddisfano le seguenti caratteristiche fisiche:

Montaggio LBB 4560/50: viti e tasselli per l'installazione a parete inclusi

Dimensioni (A x L x P) LBB 4560/00: 230 x 690 x 530 mm LBB 4560/50: 130 x 680 x 520 mm

Peso esclusi ricevitori LBB 4560/00: 15,5 kg LBB 4560/50: 11,2 kg

Finitura Carbone con grigio

Le unità di ricarica soddisfano le seguenti specifiche elettriche:

Tensione alim. rete da 90 a 260 V, da 50 a 60 Hz

Assorbimento 270 W (56 ricevitori in carica) (standby) 17 W (senza ricevitori nell'unità di ricarica)

Le unità di ricarica saranno il modello Bosch LBB 4560/00 (borsa di ricarica), LBB 4560/50 (cabinet di ricarica) od equivalenti.

## Borsa stoccaggio

Per stoccare e trasportare fino a 100 ricevitori viene utilizzata la borsa di stoccaggio.

La borsa soddisfa le seguenti caratteristiche fisiche:

Dimensioni (A x L x P) 207 x 690 x 530 mm

Peso 7,5 g

Finitura Grigio

La borsa di stoccaggio sarà il modello Audipack 6402 od equivalente.

# Cuffie

## Cuffie leggere stereo

Le cuffie leggere stereo devono essere idonee all'utilizzo con ricevitori. Gli auricolari rigidi e di ricambio sono idonei per queste cuffie stereo leggere.

Le cuffie leggere stereo soddisfano le seguenti caratteristiche fisiche e specifiche elettriche:

Connessione Cavo da 1,3 m con spinotto jack da 3,5 mm

Impedenza 32 Ohm

Risposta in frequenza audio da 50 Hz a 20 kHz (-10 dB)

Capacità gestione della potenza 50 mW

Sensibilità (1 kHz) 98 dB SPL/auricolare a 1 mW/auricolare

Peso 70 g

Finitura Carbone con argento

Le cuffie leggere stereo saranno il modello 
Bosch LBB 3443/00 o equivalente. Il set di auricolari rigidi sarà il modello Bosch HDP-LWSP o equivalente. 
Il set di auricolari di ricambio sarà il modello 
Bosch LBB 3443/50 o equivalente.

## Cuffie sottomento

Le cuffie stetoscopiche devono essere idonee all'utilizzo con ricevitori. Un set di auricolari di ricambio deve essere idoneo all'utilizzo con queste cuffie stetoscopiche.

Le cuffie stetoscopiche soddisfano le seguenti caratteristiche fisiche e specifiche elettriche:

Connessione Cavo da 1,2 m con spinotto jack da 3,5 mm

Impedenza 300 Ohm

Risposta in frequenza audio da 50 Hz a 5 kHz (-10 dB)

Capacità gestione della potenza 60 mW

Sensibilità: 107 dB SPL/auricolare a 1 mW/auricolare

Peso 33 g

Finitura Nero

Le cuffie stetoscopiche saranno il modello LBB 3441/10 o equivalente. Il set di auricolari di ricambio sarà il modello LBB 3441/50 o equivalente.

## Mono auricolare

Il monoauricolare deve essere idoneo all'utilizzo con ricevitori.

Il monoauricolare soddisfa le seguenti caratteristiche fisiche e specifiche elettriche:

Connessione Cavo da 1,2 m con spinotto jack da 3,5 mm

Impedenza 32 Ohm

Risposta in frequenza audio da 100 Hz a 5 kHz (-10 dB)

Capacità gestione della potenza 5 mW

Sensibilità (1 kHz) 114 dB SPL/auricolare a 1 mW/auricolare

Peso 25 g

Finitura Grigio scuro

Il monoauricolare sarà il modello LBB 3442/00 o equivalente.

## Cuffie dinamiche di elevata qualità

Le cuffie dinamiche di alta qualità sono idonee all'utilizzo con ricevitori. Un set di auricolari di ricambio è idoneo all'utilizzo con queste cuffie dinamiche di alta qualità.

Le cuffie dinamiche di alta qualità soddisfano le seguenti caratteristiche fisiche e specifiche elettriche:

Connessione Cavo da 1,2 m con spinotto jack dorato da 3,5 mm

Impedenza 360 Ohm

Risposta in freq. audio da 250 Hz a 13 kHz (-10 dB)

Capacità gestione della potenza 200 mW

Sensibilità (1 kHz) 96 dB SPL/auricolare a 1 mW/auricolare

Peso 90 g

Finitura Nero/grigio

Le cuffie dinamiche di alta qualità sarà il modello 
LBB 3015/04 o equivalente. Il set di auricolari di ricambio sarà il modello LBB 9095/50 o equivalente.

# Postazione interpreti 
a 6 canali ed accessori

## Postazione interpreti a 6 canali

La postazione interprete a 6 canali è una postazione monoutente basata su microprocessore, e costituisce la soluzione vantaggiosa in termini economici per la distribuzione di traduzioni ai partecipanti di una conferenza. Si interfaccia con il trasmettitore attraverso il modulo interpreti ed ingresso audio simmetrico. Il segnale della lingua base viene rediretto dal trasmettitore alle postazioni interprete.

E’ possibile utilizzare la postazione interpreti a 6 canali in configurazione non ancorata, desktop o da incasso.

La postazione interpreti a 6 canali rende disponibili le seguenti caratteristiche e vantaggi:

- Altoparlante integrato

- Gestione di 6 canali lingua differenti oltre alla lingua base

- Possibilità di connettere 12 postazioni interprete in modo passante all'interno o tra le cabine interpreti

- Gestione di tre postazioni interprete per cabina

- Tasto di preselezione del canale in ingresso per eliminare la necessità di cercare manualmente tra i canali lingua disponibili

- Commutazione rapida tra la lingua base ed il canale impostato sul selettore di canale per ridurre la possibilità di errore dell'operatore

- Funzione di blocco del canale elettronica per impedire l'utilizzo dello stesso canale in uscita da parte degli interpreti nelle varie cabine

- Funzione di abilitazione dell' "Auto relay" per permettere agli interpreti di generare una traduzione intermedia (OR2) per le attività di traduzione indiretta

- Funzione di disabilitazione del canale B per consentire agli interpreti di disabilitare il canale B e garantire che la postazione rimanga collegata al canale A

La postazione interpreti a 6 canali rende disponibili i seguenti controlli ed indicatori:

- Microfono montato su stelo flessibile, completo di anello luminoso che deve accendersi all'attivazione del microfono

- Controlli cuffie, volume, acuti e bassi

- Tasto selezione canale A-B con indicatori selezione canale

- Sei tasti selezione canale-B in uscita con indicatori selezione canale

- Indicatore ‘OR2’ (auto relay) in uscita

- Indicatori ‘canale occupato’ per mostrare i canali in uso da parte di altri interpreti

- Tasto ‘Disattivazione’ microfono

- Tasto attivazione microfono con LED di stato

- Tasto di selezione con LED per la commutazione rapida tra la lingua base ed il canale impostato sul selettore di canale

- Indicatore canale ‘OR2’ (auto relay) in ingresso per segnalare che la lingua base è stata sostituita da un canale interprete indiretto, quando la funzione auto-relay è attiva

- Selettore di canale lingua in ingresso per il monitoraggio via cuffie

- Tasto chiamata (voce) per comunicazioni bilaterali tra interprete e presidente/operatore

- Tasto messaggio in uscita

- Indicatore messaggio in ingresso

- Selettore a manopola per preimpostare il canale in uscita sull'uscita A

La postazione interpreti a 6 canali rende disponibili le seguenti funzioni d'interconnessione:

- Cavo da 3 m terminato con connettore sub-D a 25 pin

- Presa sub-D a 25 pin per connessioni passanti (loop-through)

- Connettori cuffie jack stereo da 6,3 mm

- Presa DIN 180° a 15 poli per la connessione di cuffie interprete con microfono, e selettore per disattivare il microfono integrato

- Presa ausiliaria (messaggi) per la funzione di messaggistica della postazione

La postazione interpreti a 6 canali soddisfa le seguenti caratteristiche fisiche

Montaggio Da tavolo o ad incasso

Dimensioni 20-58 x 250 x 189 mm (A (fronte)-A(retro) x L x P)

Peso 1,75 kg

Finitura Grigio chiaro

La postazione interpreti a 6 canali soddisfa le seguenti specifiche elettriche:

Risposta in frequenza Da 125 Hz (-10 dB) a 12,5 kHz (-2 dB)

Pressione sonora <32 dB equivalente nominale dovuta a disturbi intrinseci

Distorsione armonica < 5% totale in condizione di sovraccarico

Attenuazione del > 66 dB crosstalk

La postazione interpreti a 6 canali sarà il modello 
LBB 3222/04 o equivalente.

## Cuffie interprete

Queste leggere cuffie dinamiche sono idonee alla connessione diretta con la postazione interprete a 6 canali. Un set di auricolari di ricambio è idoneo all'utilizzo con queste cuffie dinamiche di alta qualità.

Le cuffie interprete soddisfano le seguenti caratteristiche fisiche e specifiche elettriche:

Connessione Cavo da 1,5 m con spinotto jack da 6,3 mm

Impedenza da 250 Hz a 13 kHz (-10 dB)

Capacità gestione 200 mW della potenza

Sensibilità: 97 dB SPL/auricolare a 0 dBV/sistema 96 dB SPL/auricolare a 1 mW/auricolare

Peso 78 g

Finitura Nero/grigio

Le cuffie interprete saranno il modello LBB 9095/30 o equivalente. Il set di auricolari di ricambio sarà il modello LBB 9095/50 o equivalente.

## Cavi prolunga

Per interconnettere postazioni interprete a 6 canali quando la lunghezza del cablaggio standard risulta insufficiente vengono utilizzati dei cavi di prolunga.

I cavi di prolunga soddisfano le seguenti caratteristiche fisiche:

Tipo connettori sub-D a 25-poli con meccanismo di blocco a scorrimento Tipo connettori Presa sub-D a 25-pin con meccanismo di blocco pin

Finitura Guaina grigia

Come cavi di prolunga devono essere utilizzati i seguenti prodotti - od equivalenti:

- Cavo di prolunga LBB 3306/05 da 5 m terminato con spinotto e presa sub-D a 25 poli

- Cavo di prolunga LBB 3306/20 da 20 m terminato con spinotto e presa sub-D a 25 poli

- Cavo LBB 3306/00 da 100 m senza connettori

Indice prodotti

_

Codice prodotto		Descrizione		Pagina

_

Trasmettitori

INT-TX04 	Trasmettitore a 4 canali	6

INT-TX08 	Trasmettitore a 8 canali	6

INT-TX16 	Trasmettitore a 16 canali	6

INT-TX32 	Trasmettitore a 32 canali	6

Modulo interfaccia

LBB 3422/20           	Integrus modulo interpreti ed ingresso audio simmetrico	7

LBB 3423/20 	Modulo interfaccia DCN	7

Radiatori ad infrarossi

LBB 4511/00	Radiatore a media potenza	8

LBB 4512/00	Radiatore ad alta potenza	8

LBB 3414/00	Staffa per il montaggio a parete	8

Borse di stoccaggio

Audipack 13891	Borsa per radiatore a mezza potenza LBB 4511/00	8

Audipack 13892	Borsa per radiatore ad alta potenza LBB 4512/00	8

Ricevitori ad infrarossi

LBB 4540/04	Ricevitore tascabile a 4 canali 	10

LBB 4540/08	Ricevitore tascabile a 8 canali	10

LBB 4540/32	Ricevitore tascabile a 32 canali	10

LBB 4550/00	Pacco batterie NiMH	                           10

Unità di ricarica

LBB 4560/00 	Borsa di ricarica	            	10

LBB 4560/50	Cabinet di ricarica	10

Audipack 6402	Borsa per 100 ricevitori tascabili LBB 4540	11

Cuffie

LBB 3443/00 	Cuffie leggere stereo	          11

LBB 3443/50 	100 paia di auricolari di ricambio	            11

HDP-LWSP 	Cuffie leggere stereo	11

LBB 3441/10 	Cuffie stereo sottomento	11

LBB 3441/50 	1000 auricolari di ricambio 	          11

LBB 3442/00 	Mono auricolare		11

LBB 3015/04 	Cuffie dinamiche stereo di elevata qualità	12

LBB 9095/50	25 paia di auricolari di ricambio	          12

LBB 9095/30	Cuffie interprete		          13

Postazione interprete a 6 canali

LBB 3222/04	Postazione interprete a 6 canali con altoparlante 	         12

LBB 3306/00	Cavo da 100 m senza connettori	          13

LBB 3306/05	Cavo di prolunga da 5 m terminato con spinotto e presa sub-D a 25 poli	13

LBB 3306/20	Cavo di prolunga da 20 m terminato con spinotto e presa sub-D a 25 poli	13

Bosch Security Systems For more information please visit www.boschsecurity.com or contact emea.securitysystems@bosch.com

© 2005 Bosch Security Systems B.V. Dati soggetti a modifiche senza preavviso. Marzo 2005 ¦ CO-EH-it-65_4998146475_01