### PC Telephone Interface Client Praesideo PRS-TIC

### Specifiche tecniche e strutturali

PC Telephone Interface Client è un client di PC Call Server che viene utilizzato con PC Call Server. Viene eseguito in Windows sullo stesso PC di PC Call Server.

PC Telephone Interface Client funziona come interfaccia tra le chiamate VoIP in entrata e PC Call Server per effettuare chiamate dal vivo nel sistema audio tramite

telefono, hardphone e softphone. È possibile convertire un telefono POTS tradizionale o una connessione PBX in VoIP tramite un Call Routing Gateway, come Cisco Linksys SPA3102.

Viene utilizzato un menu di risposta vocale per fornire indicazioni ai chiamanti sulle selezioni possibili. Tali selezioni includono l'identificazione del chiamante con controllo degli accessi e la selezione di una chiamata predefinita. Una chiamata predefinita comprende informazioni sulla priorità e potrebbe includere toni di attenzione di inizio e fine, messaggi preregistrati, un insieme di zone e/o gruppi di zone e la possibilità di aggiungere una comunicazione dal vivo (un annuncio) alla chiamata.

Tramite il menu di risposta vocale, il chiamante può aggiungere zone o gruppi di zone alla serie già definita nella chiamata predefinita; inoltre, al chiamante potrebbe essere richiesto di inserire l'annuncio dal vivo. L'annuncio del chiamante viene registrato sul PC e

viene riprodotto al termine della chiamata. Il chiamante può effettuare ulteriori chiamate tramite il telefono senza attendere il termine della chiamata precedente. È possibile ripetere l'ultima chiamata, inclusi gli annunci dal vivo, senza inserire nuovamente tutti i dati e l'annuncio dal vivo.

È possibile personalizzare il contenuto del menu di risposta vocale sostituendo il file audio (in formato gsm).

È possibile assegnare diversi diritti di accesso per utente/chiamante, quali l'avvio di determinate chiamate predefinite o l'accesso ad alcune zone.

PC Telephone Interface Client è un componente Praesideo PRS-TIC, realizzato da Bosch Security Systems.