### Klient stacji wywoławczej PC Praesideo PRS-CSC

### Specyfikacja dla architektów i inżynierów

Klient stacji wywoławczej PC jest klientem serwera wywołań PC i jest używany w połączeniu z serwerem wywołań PC. Działa na komputerze PC w środowisku systemu Windows. Możliwe jest jednoczesne uruchamianie wielu klientów stacji wywoławczych PC dołączonych do tego samego serwera wywołań PC.

Klient stacji wywoławczej PC oferuje graficzny interfejs użytkownika, na którym operator może wybrać predefiniowane wywołania, dodać lub usunąć z nich strefy, klikając ikony stref na graficznej reprezentacji systemu, a następnie uruchomić, zatrzymać i/lub przerwać wywołanie. Z tego samego klienta można uruchomić kilka wywołań

jednocześnie. Wygląd ikony strefy pokazuje stan każdej strefy.

Dla każdej strefy można wybrać źródło tła muzycznego i głośność, a ustawione źródło i poziom głośności są sygnalizowane za pośrednictwem ikony strefy.

Możliwe jest dostosowanie interfejsu użytkownika klienta stacji wywoławczej poprzez wprowadzenie zmian wyglądu i kolorów ikon stref w bibliotece, dodanie logo klienta na ekranie interfejsu i zmianę języka interfejsu.

Jako klient stacji wywoławczej PC stosowane jest urządzenie Praesideo PRS-CSC firmy Bosch Security Systems.