### Klient interfejsu telefonu PC systemu Praesideo PRS-TIC

### Specyfikacja dla architektów i inżynierów

Klient interfejsu telefonicznego jest klientem serwera wywołań PC i jest używany w połączeniu z serwerem wywołań PC. Działa pod kontrolą systemu Windows na tym samym komputerze PC, co serwer wywołań PC.

Klient interfejsu telefonicznego PC pełni rolę interfejsu między przychodzącymi wywołaniami VoIP i serwerem wywołań PC w celu emisji wywołań na żywo w systemie dźwiękowym za pośrednictwem

telefonów, zarówno tradycyjnych jak i internetowych. Istnieje możliwość skonwertowania tradycyjnego telefonu POTS lub połączenia z centralą PBX na VoIP za pośrednictwem routera z bramką VoIP, na przykład modelu Cisco Linksys SPA3102.

Menu głosowe jest wykorzystywane do przekazywania informacji zwrotnych do abonenta wywołującego na temat możliwości wyboru. Możliwości wyboru obejmują identyfikację numeru wywołującego z kontrolą dostępu i wyborem predefiniowanego wywołania. Predefiniowane wywołanie zawiera informacje o priorytecie oraz może zawierać początkowe i końcowe sygnały przywoławcze, pamięć komunikatów głosowych, zestaw stref i/lub grup stref, a także możliwość dodania do wywołania ogłoszeń na żywo.

Za pośrednictwem menu głosowego abonent wywołujący może dodać strefy lub grupy stref do zestawu wcześniej zdefiniowanego w wywołaniu predefiniowanym i może otrzymać komunikat zachęcający do dodania ogłoszenia na żywo. Ogłoszenie abonenta wywołującego jest zapisywane na komputerze

i odtwarzane po zakończeniu wywołania. Abonent wywołujący może wykonać kolejne wywołania za pośrednictwem telefonu bez konieczności czekania na zakończenie transmisji poprzedniego wywołania. Możliwe jest powtórzenie ostatniego wywołania wraz z ogłoszeniem na żywo, bez konieczności ponownego wprowadzania wszystkich danych i ogłoszenia.

Zawartość menu głosowego może być zmieniana poprzez zastępowanie plików dźwiękowych (w formacie gsm).

Możliwe jest przydzielanie różnych praw dostępu użytkownikom/osobom wywołującym, np. prawa do rozpoczęcia określonych predefiniowanych wywołań lub prawa dostępu do określonych stref.

Jako klient interfejsu telefonicznego PC stosowane jest urządzenie Praesideo PRS-TIC firmy Bosch Security Systems.