ISC-PPR1-W16

Sensor Infravermelho Passivo (PIR) da Série Sensores Profissionais

ESPECIFICAÇÃO DE ENGENHARIA E PROJETO

Seção 281600 - Sensor de Intrusão

Parte 2 - PRODUTO

2.01 Fabricante

A.	Bosch Segurança Sistemas

130 Avenida de Perinton

Fairport, Nova Iorque 14450,

Telefone: +1(585) 223 4060

Fac-símile: +1 (585) 223 9180

www.boschsecurity.com

B. O produto especificado será fabricado por uma empresa cujo sistema de qualidade está conforme com os seguintes Sistemas de Qualidade I.S. / ISO 9001 / EN 29001.

2.02 Requisitos do Sensor Infravermelho Passivo (PIR)

A. O produto especificado deverá ser um sensor PIR projetado para aplicações comerciais de uso interno. A unidade deverá consistir em um gabinete de duas peças auto-travante com encaixes internos que permitem o deslizamento das duas peças em dois sentidos e possui internamente um bulbo de alinhamento de nível para ajudar a simplificar a instalação. O sensor deverá incorporar: 1) tecnologia de fusão de dados para assegurar que o sensor envie condições de alarme somente baseadas em informações precisas e 2) ótica de tecnologia tri-focal na qual elimina áreas sem cobertura

B. O sensor especificado deverá prover de supressão ativa de luz branca capaz de medir a intensidade de luz direcionada à face da unidade, e usa os dados reunidos pelos sensores para eliminar falsos alarmes causados pela fonte luz. Alarmes falsos não deverão ser gerados por fontes de luz de até 10.000 lux.

C. O sensor deverá prover chaves DIP para selecionar as seguintes coberturas de proteção:

1) 16 m x 21 m

2) 8 m x 10 m

D. O sensor deverá ser projetado para ser instalado a uma altura entre 2 m a 3 m sem a necessidade de nenhum ajuste.

E. O sensor deverá prover compensação de temperatura dinâmica que ajusta a sensibilidade do infravermelho passivo (PIR) para detectar calor de corpo humano com precisão em níveis de temperaturas críticas para evitar falsos alarmes e entregar consistente desempenho de detecção em todas temperaturas operacionais.

F. O sensor deverá prover uma chave anti-violação da tampa e de parede com um contato NF (normalmente fechado) que abre para notificar o painel de controle no evento onde a tampa é removida ou o sensor foi removido da parede. Os contatos deverão ser dimensionados para 25 VDC, 125 máximo mA máximo.

G. O sensor deverá conter um LED (Diodo Emissor de Luz) azul que se ajusta automaticamente para o nível de luz local. O LED indica alarmes e ativará durante o teste de caminhada.

H. O LED de teste de caminhada pode ser habilitado ou desabilitado através de um comando do painel de controle, ou usando as chaves Dip do próprio sensor.

I. O sensor deverá prover um relé de estado sólido com alimentação elétrica supervisionada e de baixo consumo que provê maior capacidade de standby que um relé mecânico. O relé de estado sólido deverá ser usado para enviar um sinal de saída de alarme silencioso. O relé deverá ser dimensionado para 3W, 125mA, 25VCC e com resistência menor que 10 Ohms.

J. O sensor deverá reduzir os falsos alarmes com a característica de possuir uma câmara ótica selada que fornece imunidade a correntes de ar e insetos.

2.03 Requisitos de Tecnologia do Sensor

A. O sensor deverá incorporar tecnologia de fusão de dados sensor que usa um microprocessador interno para juntar, analisar e comparar os dados dos sensores para tomar as decisões mais inteligentes de alarme. Os dados processados pelo microprocessador deverão ser de dois sensores piroelétricos, um sensor de temperatura do ambiente e um sensor de nível de luz.

B. O sensor deverá também incorporar tecnologia de tri-foco que usa ótica com três comprimentos focais específicos: cobertura de longo alcance, cobertura de médio alcance, e cobertura de curto alcance. O sensor deverá aplicar os três comprimentos focais a 86 zonas de detecção que combinam para produzir 11 cortinas sólidas de detecção. A tecnologia de ótica tri-focal deverá incluir dois sensores piroelétricos que entregam duas vezes o ganho ótico padrão.

2.04 Suportes de Instalação

A. O fabricante deverá possuir em sua linha de produto três opções de suportes de instalação do sensor.

1) Suporte de instalação giratório (Bosch B328) que pode ser instalado em caixa padrão de instalação elétrica 4”x 2” e permite a rotação do sensor.

2) Suporte de instalação articulável de baixo perfil (Bosch B335-3), de plástico, para instalação do sensor em parede. Este suporte perminte movimento vertical de +10º a -20º e movimento horizontal de ±25º.

3) Suporte de instalação universal (Bosch B338), de plástico, para instalação do detetor no teto. Este suporte perminte movimento vertical de +7º a -16º e movimento horizontal de ±45º.

2.05 CERTIFICAÇÕES e APROVAÇÕES

A. O sensor especificado é projetado para estar de acordo com os seguintes padrões e aprovações:

1) UL639 e cULus

2) CE

3) C-Tick

4) EN50131-1 Classe 2

2.06 ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

A. Dimensões: 127mm x 69 mm x 58mm

B. Material: Plástico ABS de alto impacto

C. Cor: Branca

2.07 ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

A. Voltagem Operacional: 9 VCC a 15 VCC

B. Corrente (máximo): menos de 15 mA

C. Corrente (de espera): 10 mA a 12 VCC

2.8 ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

A. Temperatura, Operação e Armazenamento: -30ºC a +55ºC

1) para instalações Certificadas UL: 0ºC para +49ºC

B. Grau de proteção IP: IP 41, IK02 (EN60529, EN50102 eEN50130-5 Classe II )

C. Umidade Relativa: 0 a 95%, sem-condensação

Os produtos especificados deverão ser da Série Profissional da Bosch modelo ISC-PPR1-W16.

1/8/06 Especificações Sujeito a Alterações sem Aviso Prévio