### Клиентское приложение Praesideo PC Telephone Interface Client PRS-TIC

### Архитектурные и инженерные характеристики

PC Telephone Interface Client должно представлять собой клиентское приложение для сервера PC Call Server и использоваться совместно с ним. Приложение должно запускаться на том же ПК под управлением операционной системы Windows, на котором запущено серверное приложение PC Call Server.

Клиентское приложение PC Telephone Interface Client должно выступать в качестве интерфейса между входящими вызовами VoIP и сервером PC Call Server и позволять осуществлять вызовы в реальном времени в систему оповещения при помощи телефона,

как аппаратного, так и программного. Традиционное подключение к телефонной сети или к офисной АТС должно быть преобразовано в VoIP посредством шлюза маршрутизации вызовов, например рекомендуется Cisco Linksys SPA3102.

Голосовое меню должно применяться для обратной связи с вызывающим абонентом относительно возможных параметров вызова. Эти параметры должны включать идентификацию вызывающего абонента с управлением доступом и выбором предопределенного вызова. Предопределенный вызов должен содержать информацию о приоритете и иметь возможность включать сигналы начала и окончания вызова, предварительно записанные сообщения, набор зон и/или групп зон и возможность добавления в вызов живой речи (объявления).

Посредством голосового меню вызывающий абонент должен иметь возможность добавлять зоны или группы зон к набору, который уже определен в предопределенном вызове, а также получать предложения о трансляции объявлений в реальном времени. Объявления вызывающего абонента должны записываться на ПК

и воспроизводиться по завершении вызова. Вызывающий абонент должен иметь возможность осуществлять последовательные телефонные вызовы, не дожидаясь окончания трансляции предыдущего вызова. Должна иметься возможность повторить последний вызов (включая объявление в реальном времени) без необходимости повторного ввода всех данных и объявления.

Должна иметься возможность настраивать содержимое голосового меню путем замены звуковых файлов (в формате GSM).

Должна иметься возможность устанавливать права доступа пользователей, например, права на запуск некоторых предопределенных вызовов или права доступа к определенным зонам.

Клиентское приложение PC Telephone Interface Client должно быть Praesideo PRS-TIC, производства компании Bosch Security Systems или аналогичным.