# IP-Thermalkamera mit integriertem Videosensor

Wärmebildkamera mit einem ungekühlten Vanadium Oxyd Sensor und 320 x 240 (640x480)  Pixeln Auflösung.

Die Kamera hat einen analogen Videoausgang (BNC) und einen digitalen Ethernetausgang (RJ45). Das Videosignal kann kontinuierlich parallel analog ausgegeben werden.

Über den Ethernetport lassen sich komprimierte Videodatenströme nach dem H.264 Standard abgreifen.

Die Kamera muss in der Lage sein, bei voller Bildauflösung zwei H.264 Streams mit 4CIF-Auflösung bei 25 Bilder/Sekunde zu liefern.

Die Parametrierung der Kamera kann über das Netzwerk durchgeführt werden. Die Videos müssen direkt auf ein iSCSI-Laufwerk oder eine internen Speicher aufgezeichnet werden können. Zur Absicherung der Übertragung ist SSL-Verschlüsselung notwendig. Die Ports für http, https, Telnet und RCP+ müssen deaktivierbar sein. Es muss möglich sein, die Zugriffsauthentifizierung über einen RADIUS Server aufzubauen. Die Kamera muss die ONVIF Profile S, G und Q Standards erfüllen. Die Kamera muss selbständig das Bild auf konfigurierbare Ereignisse überprüfen und eine Alarmierung durchführen können. Ereignisse sind Linienüberquerung, Objekt im Feld, zurückgelassenes Objekt, entferntes Objekt, Mengeneerkennung, Routenverfolgung. Mindestens 8 Regeln müssen zeitgleich aktivierbar sein. Metadaten erleichtern die Suche nach Ereignissen in Aufzeichnungen.

Die Kamera muss Schwenk/Neige-Köpfe über serielle Schnittstelle ansteuern können.

Videostandards:	H.264, M-JPEG

Videoauflösung	320 x 240 bei bis zu 60 Bildern/sek

640 x 480 bei bis zu 30 Bildern/sek
GOP-Struktur	I, IP, IBP, IBBP

Gesamtverzögerung (IP)	max. 55ms

Netzwerkprotokolle:	IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/

RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP,

FTP, Telnet, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link

local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, MIBII),

802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS),

LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, digest authentication

Verschlüsselung:	TLS 1.2, SSL, DES, 3DES

Software-Upgrade	Mittels Flash ROM, signiert

Konfiguration	über Webbrowser, integrierter Webserver

Videoausgang	1 x Analog Composite, NTSC, SMB Connector 75 Ohm

Brennweite:	7,5mm (NHT-8000-F07__)

9mm (NHT-8001-F09V_)

16,7mm (NHT-8001-F17V_)

19mm (NHT-8000-F19Q_)

35mm (NHT-8001-F35V_)

65mm (NHT-8001-F65V_)

Bildrate:	9 IPS (NHT-800_-F__VS)

30 IPS (NHT-8001-F__VF)

60 IPS (NHT-8000-F__QF)

Detektionsreichweiten	NHT-8000-F07QS/F:	89m

(Person)	NHT-8000-F19QS/F:	228m

NHT-8001-F09VS/F:	98m

NHT-8001-F17VS/F:	192m

NHT-8001-F35VS/F:	414m

NHT-8001-F65VS/F:	762m

Ethernetanschluß:	10/100Base-T, automatische Erkennung, halb-/vollduplex, RJ45

Alarmausgang:	Relais

Alarmeingänge:	2 x +5 VDC bis +40 VDC

Serielle Schnittstelle:	RS232/422/485 zur PTZ-Steuerung

Stromversorgung:	24VAC +-10%, 34W

Anschlüsse:	Videoausgang SMB

Relais Ein/ Ausgänge steckbare Klemmanschlüsse

steckbare Spannungsversorgung Klemmanschlüsse

Ethernet

Gehäuse:	Aluminium

Abmessungen:	164 x 141 x 430mm (BxHxT)

Gewicht:	3,5kg

Betriebstemperatur:	-50 bis +55°C

Schutzart:	IP66, NEMA-4X

Schlagschutz:	IK10 (ohne Frontscheibe)

angebotenes Fabrikat: 	Bosch

angebotener Typ: 	NHT-8000-F07QS ___	__________	__________

NHT-8000-F07QF ___	__________	__________

NHT-8000-F19QS ___	__________	__________

NHT-8000-F19QF ___	__________	__________

NHT-8001-F09VS ___	__________	__________

NHT-8001-F09VF ___	__________	__________

NHT-8001-F17VS ___	__________	__________

NHT-8001-F17VF ___	__________	__________

NHT-8001-F35VS ___	__________	__________

NHT-8001-F35VF ___	__________	__________

NHT-8001-F65VS ___	__________	__________

NHT-8001-F65VF ___	__________	__________

gleichwertig oder besser:

Fabrikat:__________________

Typ:______________________